# Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas:

# “Guía para visualización inmediata”.

Antonia Durán Pilo

María  del Carmen Contreras Domingo

OFICINA PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DIVERSIDAD

Edificio de Estudiantes-La Casa del Estudiante

Avda. Complutense s/n

28040 Madrid

oipd@ucm.es

Teléfonos: 91 394 71 72/7182

# PRESENTACIÓN

# Desde la Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad queremos contribuir con este documento a llamar la atención de quienes intervienen en las decisiones relacionadas con la accesibilidad a los entornos, edificios, servicios y productos, y así hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad en la Universidad Complutense de Madrid.

# La finalidad de este compendio es aglutinar en pocas líneas los elementos urbanísticos y de la edificación que deben ser tenidos en cuenta para permitir su uso a cualquier persona.

# BIBLIOGRAFÍA

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 3/12/2003).

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (BOCM 29/06/1993).

Decreto 153/1993, de 13 de noviembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad

Decreto 141/1998, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a la promoción de ayudas técnicas.

Decreto 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

# TIPOS DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

- Urbanísticas: en vías públicas y en espacios libres de uso público

- En Edificación (en el interior de los edificios)

- En los Transportes

- En las Comunicaciones Sensoriales

LIMITACIONES más frecuentes que puede presentar una persona (temporal o permanente)

- De maniobra: 	acceder a espacios y moverse en ellos

- Para salvar desniveles: cambiar de nivel y superar un obstáculo aislado dentro de un itinerario

- De alcance (llegar a los objetos)

- De control (pérdida de capacidad para realizar movimientos precisos)

- De percepción (deficiencias visuales y auditivas).

BARRERAS URBANÍSTICAS

Pueden presentarse en:

Elementos de la urbanización: pavimentación (antideslizante), saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento / distribución de agua, jardinería.

Mobiliario urbano: semáforos, postes de señalización, cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras,  toldos, marquesinas, kioscos.

Itinerarios peatonales:

Parámetros a tener en cuenta: anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo,  grados inclinación de los desniveles, bordillos, han de tener una pendiente longitudinal inferior al 12%.

Pavimentos: duro y estable. No deslizante en seco o mojado, sin resaltes, bordes, huecos (que impliquen tropiezos), diferenciar textura y color (informar encuentro con otros modos de transporte).

Vados:

Características: anchura mínima 1,80 m., pavimento: diferenciar textura y color del resto, pendientes longitudinal y vertical (máx. 8% y 2%), entrada y salida de vehículos, señalización / localización / iluminación.

Paso de peatones:

Tener en cuenta parámetros referidos a: desnivel, longitud del recorrido, isletas., tipo de paso.

Escaleras (en los itinerarios peatonales, sólo cuando complementan la existencia de una rampa. Si son de largo recorrido, dividir en tramos).

Parámetros a tener en cuenta en su diseño y trazado: Directriz, Recorrido, Dimensiones de huella, Tabica y anchura libre (mín. 1,20 m), Mesetas (mín. 1,20 x 1,20 m), Pavimento, Pasamanos, Barandillas, Antepechos, Protecciones, Iluminación, Señalización, Peldaños de dimensiones y características adecuadas.

Rampas:

En su diseño y trazado tener en cuenta: directriz, pendiente longitudinal (entre 8 y 12 %), pendiente transversal inferior a 2 %, anchura libre mínima: 1,20 metros, pavimento. Si existen distintos tramos de rampa, separarlos por mesetas horizontales con barandillas. Estarán dotadas de pasamanos, antepechos, guías de ruedas, protecciones, iluminación, señalización.

Aparcamientos:

Número mínimo de plazas reservadas: 1 plaza por cada 50 o fracción.

Señalizadas y lo más cerca posible de accesos peatonales.

Área de plaza. Dimensiones mínimas: 4,50 x 2,20 m. De color azul

Área de acercamiento (para entrar y salir del vehículo). Dimensiones: 1,20 x 4,50 m. Dotada de señal vertical.

Señales verticales (de tráfico, semáforos, postes, iluminación…)

No deben invadir el volumen del itinerario peatonal (los elementos que representen vuelo tendrán borde inferior a una altura superior a 2,10 m).

Su diseño y emplazamiento han de facilitar calidad de información, seguridad, comodidad.

Elementos a tener en cuenta: Localización, Contraste, Dimensión, Posición.

Elementos urbanos: cabinas, papeleras, bancos, marquesinas, toldos

No invadirán el volumen del itinerario peatonal.

No se permite construir salientes sobre alineaciones de fachadas a alturas inferiores a 2,10 metros.

Diseño y emplazamiento tales que permitan seguridad y comodidad.

Su localización, contraste, dimensión y posición serán adecuadas.

Obras en vía pública

Han de estar señalizadas y protegidas: andamios, zanjas, sumidero (perpendicular al paso).

BARRERAS EN EDIFICACIÓN.

Existen 3 tipos de espacios, instalaciones o servicios en función de su accesibilidad:

Adaptado (se ajusta a los requisitos y dimensiones).

Practicable (no se ajusta a todos los requisitos, pero no impide su uso de forma autónoma a personas con movilidad reducida).

Convertible (puede transformarse en practicable con modificaciones que no afectan a su configuración esencial).

Edificios:

Si no hay aparcamiento, reservar al menos 1 plaza.

Acceso al interior: uno, al menos, sin barreras.

Itinerario horizontal: al menos, un itinerario accesible, sin resaltes, peldaños aislados o escaleras…con visibilidad suficiente del encuentro con otros itinerarios, su encuentro con otros itinerarios permitirá inscribir círculo de diámetro 1,50 metros, pavimento, iluminación, señalización de características adecuadas.

Comunicación vertical: permitirá el acceso y plan de evacuación fiables, al menos, un itinerario accesible, diseño y trazado de rampas, ascensores.

Ascensores:

Cabina: fondo mín. 1.20, ancho mín. 0.90, superficie mín. 1.20m2 , puertas ancho mín. 0.80cm.

Botonera: altura inferior a 1,20 m. (también táctil).

Pasamanos: altura 0,90 m.

Aseos:

Lavabo 0,70 m. sin pie. Grifo monomando.

Inodoro: 45-50 cm alto.

Pestillo apropiado.

Amplitud que permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 m.

Mostrador:

Altura máxima: 1,10 m.

Dejar un tramo sin obstáculos inferiores de 0,80 m longitud x 0,80 altura.

Espacios reservados para personas con silla de ruedas en locales de espectáculos, aulas y otros análogos.

Destinar zonas para personas con deficiencias auditivas y visuales.

Su proporción dependerá del aforo, y se dispondrá como una reserva permanente o en la forma de espacios convertibles.