Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Guía para visualización inmediata

OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Edificio de Alumnos

Avda. Complutense s/n

28040 Madrid

oipd@rect.ucm.es

teléfono: 91 394 71 72

# PRESENTACIÓN

# Desde la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad queremos contribuir con este documento a llamar la atención de quienes intervienen en las decisiones relacionadas con la accesibilidad a los entornos, edificios, servicios y productos, y así hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Universidad Complutense de Madrid.

# La finalidad de este compendio es aglutinar en pocas líneas los elementos urbanísticos y de la edificación que deben ser tenidos en cuenta para permitir su uso a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial.

# BIBLIOGRAFÍA

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 3/12/2003).

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (BOCM 29/06/1993).

- Decreto 153/1993, de 13 de noviembre, por el que se establece el Régimen Jurídico de Fondo para la Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad

- Decreto 141/1998, de 30 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a la promoción de ayudas técnicas.

- Decreto 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

- RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

- TIPOS DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

- Urbanísticas

- * en vías públicas

- * en espacios libres de uso público

- En Edificación (en el interior de los edificios)

- En los Transportes

- En las Comunicaciones Sensoriales

- LIMITACIONES más frecuentes que puede presentar una persona (temporales o permanentes)

- DE MANIOBRA: 	*acceder a espacios

          - *Moverse en ellos

- PARA SALVAR DESNIVELES	*cambiar de nivel

*Superar un obstáculo aislado dentro de un itinerario

- DE ALCANCE (llegar a los objetos)

- DE CONTROL (pérdida de capacidad para realizar movimientos precisos)

- DE PERCEPCIÓN (deficiencias visuales y auditivas).

BARRERAS URBANÍSTICAS

. PUEDEN PRESENTARSE EN:

- ELEMENTOS DE LA URBANIZACIÓN.

- * pavimentación (antideslizante)

- * saneamiento

- * alcantarillado

- * distribución de energía eléctrica

- * alumbrado público

- * abastecimiento / distribución de agua

- * jardinería

- MOBILIARIO URBANO.

- * semáforos

- * postes de señalización

- * cabinas telefónicas

- * fuentes públicas

- * papeleras

- * toldos

- * marquesinas

- *kioscos

- ITINERARIOS PEATONALES.

Parámetros a tener en cuenta:

- anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo

- grados inclinación de los desniveles

- bordillos

- han de tener una pendiente longitudinal inferior al 12%

- PAVIMENTOS

- * Duro y estable. No deslizante en seco o mojado

- * Sin resaltes, bordes, huecos (que impliquen tropiezos)

- * Diferenciar textura y color (informar encuentro con otros modos de transporte)

- VADOS

Características:

- * anchura mínima 1,80 m.

- * pavimento: diferenciar textura y color del resto

- * pendientes longitudinal y vertical (máx. 8% y 2%)

- * entrada y salida de vehículos

- * señalización / localización / iluminación

- PASO DE PEATONES

Tener en cuenta parámetros referidos a:

- * desnivel.

- * longitud del recorrido.

- * isletas.

- * tipo de paso.

- ESCALERAS (en los itinerarios peatonales, sólo cuando complementan la existencia de una rampa. Si son de largo recorrido, dividir en tramos).

Parámetros a tener en cuenta en su diseño y trazado:

- Directriz.

- Recorrido.

- Dimensiones de huella.

- Tabica y anchura libre (mín 1,20 m).

- Mesetas (mín. 1,20 x 1,20 m).

- Pavimento.

- Pasamanos.

- Barandillas.

- Antepechos.

- Protecciones.

- Iluminación.

- Señalización.

- Peldaños de dimensiones y características adecuadas.

- RAMPAS

En su diseño y trazado tener en cuenta:

- * directriz

- * pendiente longitudinal (entre 8 y 12 %).

- * pendiente transversal inferior a 2 %.

- * anchura libre mínima: 1,20 metros.

- * pavimento.

- Si existen distintos tramos de rampa, separarlos por mesetas horizontales con barandillas.

- Estarán dotadas de pasamanos, antepechos, guías de ruedas, protecciones, iluminación, señalización.

- APARCAMIENTOS

- Número mínimo de plazas reservadas: 1 plaza por cada 50 o fracción.

- Señalizadas y lo más cerca posible de accesos peatonales.

- Área de plaza. Dimensiones mínimas: 4,50 x 2,20 m. De color azul

- Área de acercamiento(para entrar y salir del vehículo). Dimensiones: 1,20 x 4,50 m. Dotada de señal vertical.

- SEÑALES VERTICALES (de tráfico, semáforos, postes, iluminación…)

- No deben invadir el volumen del itinerario peatonal (los elementos que representen vuelo tendrán borde inferior a una altura superior a 2,10 m).

- Su diseño y emplazamiento han de facilitar calidad de información, seguridad, comodidad.

Elementos a tener en cuenta:

*Localización

*Contraste

*Dimensión

*Posición

- ELEMENTOS URBANOS:

- CABINAS

- PAPELERAS

- BANCOS

- MARQUESINAS

- TOLDOS

- No invadirán el volumen del itinerario peatonal.

- No se permite construir salientes sobre alineaciones de fachadas a alturas inferiores a 2,10 metros.

- Diseño y emplazamiento tales que permitan seguridad y comodidad.

- Su localización, contraste, dimensión y posición serán adecuadas.

- OBRAS EN VÍA PÚBLICA

Han de estar señalizadas y protegidas.

- * andamios.

- * zanjas.

- *sumidero (perpendicular al paso).

BARRERAS EN EDIFICACIÓN.

Existen 3 tipos de espacios, instalaciones o servicios en función de su accesibilidad:

- adaptado (se ajusta a los requisitos y dimensiones).

- practicable (no se ajusta a todos los requisitos, pero no impide su uso de forma autónoma a personas con movilidad reducida).

- Convertible (puede transformarse en practicable con modificaciones que no afectan a su configuración esencial).

EDIFICIOS.

superficie

interior

- Aparcamiento

- Si no hay aparcamiento, reservar al menos 1 plaza.

- Acceso al interior: uno, al menos, sin barreras.

- Itinerario horizontal:

- Al menos, un itinerario accesible.

- Sin resaltes, peldaños aislados o escaleras…

- Con visibilidad suficiente del encuentro con otros itinerarios.

- Su encuentro con otros itinerarios permitirá inscribir círculo de diámetro 1,50 metros.

- Pavimento, iluminación, señalización de características adecuadas.

- Comunicación vertical: permitirá el acceso y plan de evacuación fiables.

- al menos, un itinerario accesible.

- Diseño y trazado de rampas, ascensores.

Ascensores:

-fondo mín 1,20

-ancho mín: 0,90

-superficie mín 1,20 m2

-puertas: ancho mín 0,80 m

- cabina:

- botonera: altura inferior a 1,20 m. (también táctil).

- pasamanos: altura 0,90 m.

- Aseos: 	lavabo 0,70 m. sin pie. Grifo monomando.

Inodoro: 45-50 cm alto.

Pestillo apropiado.

Amplitud que permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 m.

- Mostrador: altura máxima: 1,10 m.

- Dejar un tramo sin obstáculos inferiores de 0,80 m longitud x 0,80 altura.

Espacios reservados para personas con silla de ruedas en locales de espectáculos, aulas y otros análogos.

- Destinar zonas para personas con deficiencias auditivas y visuales.

- Su proporción dependerá del aforo, y se dispondrá como una reserva permanente o en la forma de espacios convertibles.